KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği

1.1. Madde /Karışımın kimliği

| Ürün formu | : | Karışım |
| --- | --- | --- |
| Ürün adı | : | BÖRFH METAL KESME DELME YAĞI |
| Ürün kodu | : | M-9803 / M-9805 / M-9809 |
| Ürün grubu | : | Ticari ürün |

1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

##### Tanımlanmış uygun kullanımlar

| Ana kullanım kategorisi | : | Endüstriyel kullanım,Tüketici kullanımı |
| --- | --- | --- |
| Endüstriyel/profesyonel kullanım özellikleri | : | Endüstriyel |

    - Tavsiye edilmeyen kullanımlar

Tamamlayıcı bilgi yok

1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri

BÖRFH KİMYA SAN VE TİC A.Ş

Hicriye Mahallesi Yukarı Sk No:36/A   SAKARYA - TÜRKİYE

Tel + 90 532 053 20 27

info@borfh.com - www.borfh.com

1.4. Acil durum telefon numarası

| Acil durum numarası | : | +90 216 661 00 90 |
| --- | --- | --- |

| Ülke | Kuruluş/Şirket | Adres | Acil durum numarası | Yorum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Türkiye | Ulusal Zehir Merkezi (UZEM) Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı | Cemal Gürsel Cd. No: 18 Sıhhiye Çankaya 06590 Ankara | 114 | 114 Numaralı telefon hattı üzerinden, halka ve sağlık personeline zehirlenmelerle ilgili olarak bilgilendirme hizmeti sunulmaktadır |

KISIM 2: Zararlılık tanımlanması

2.1. Madde ve karışımın sınıflandırılması

##### 1272/2008 [CLP] AB yönetmeliği uyarınca sınıflandırma

| Sucul ortam için zararlı - Akut zararlılık, Kategori 1 | H400 |
| --- | --- |

H ifadelerinin tam metni: bkz. Kısım 16

##### Zararlı fizikokimyasal etkiler ve insan sağlığı ile çevre üzerindeki olumsuz etkileri

Emzirilen çocuğa zarar verebilir. Sucul ortamda çok toksiktir.

2.2. Etiket unsurları

##### 1272/2008 (CLP) sayılı AB yönetmeliğine göre etiketleme

Zararlılık işareti (CLP)	:

GHS09

| Uyarı kelimesi (CLP) | : | Dikkat |
| --- | --- | --- |
| Zararlı bileşenler | : | alkanlar, C14-17, kloro; klorlanmış parafinler, C14-17 |
| Zararlılık İfadesi (CLP) | : | H400 - Sucul ortamda çok toksiktir. |
| Önlem İfadeleri (CLP) | : | P201 - Kullanmadan önce özel talimatları okuyun. P263 - Gebelik sırasında ve emzirirken temastan kaçının. P308+P313 - Maruz kalınma veya etkileşme halinde İSE: Tıbbi yardım/bakım alın. P391 - Döküntüleri toplayın. |
| EUH ifadeleri | : | EUH066 - Tekrarlı maruz kalmalarda ciltte kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir. |

2.3. Diğer zararlar

Tamamlayıcı bilgi yok

KISIM 3: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi

3.1. Maddeler

Uygulanmaz

3.2. Karışımlar

| Adı | Madde /Karışımın kimliği | % | 1272/2008 [CLP] AB yönetmeliği uyarınca sınıflandırma |
| --- | --- | --- | --- |
| Yağlama yağları; bazyağlar – tanımlanmamış [Çözücü özütleme ve cila giderme proseslerinden elde edilen hidrokarbonların kompleks bir bileşimi. Büyü çoğunlukla C15 ila C50 aralığında karbon sayısına sahip doymuş hidrokarbonlardan oluşur.] (Not L) | (CAS No) 74869-22-0 (EC No) 278-012-2 (EC Liste No) 649-484-00-0 | < 80 | Carc. 1B, H350 |
| alkanlar, C14-17, kloro; klorlanmış parafinler, C14-17 | (CAS No) 85535-85-9 (EC No) 287-477-0 (EC Liste No) 602-095-00-X | 7 – 10 | Lact., H362 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 |
| Fatty acids, C14-18 and C16-18 unsatd., triesters with trimethylolpropane | (CAS No) 68002-79-9 (EC No) 268-093-2 | < 6 | Sınıflandırılmadı |

Not L :Eğer maddenin % 3’den daha az DMSO ekstraktı içerdiği, IP 346 “Kullanılmamış yağlama yağı ve asfalten içermeyen petrol fraksiyonları içindeki çok halkalı aromatiklerin belirlenmesi – Dimetil sülfoksit ekstraksiyon refraktif katsayı metodu”, Petrol Enstitüsü, Londra, ile gösterilebilirse, kanserojen olarak sınıflandırma gerekli değildir. Bu not sadece bu ekin üçüncü bölümündeki bazı kompleks petrol türevi maddeler için uygulanır. H ifadelerinin tam metni: bkz. Kısım 16

KISIM 4: İlk yardım önlemleri

4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması

| Genel ilkyardım müdahaleleri | : | Maruz kalınma veya etkileşme halinde İSE: Tıbbi yardım/bakım alın. |
| --- | --- | --- |
| Solunması halinde ilkyardım müdahaleleri | : | Kişiyi temiz havaya çıkartın ve rahat nefes almasını sağlayın. |
| Deriyle temas etmesi halinde ilkyardım müdahaleleri | : | Cildi bol su ile yıkayın. |
| Gözle temas etmesi halinde ilkyardım müdahaleleri | : | Gözleri tedbir amaçlı suyla yıkayın. |
| Yutulması halinde ilkyardım müdahaleleri | : | Kendinizi iyi hissetmezseniz, zehir merkezini veya doktoru/hekimi arayın. |

4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

Tamamlayıcı bilgi yok

4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

Semptomatik olarak tedavi edin.

KISIM 5: Yangınla mücadele önlemleri

5.1. Yangın söndürücüler

| Uygun söndürme maddeleri | : | Su spreyi. Kuru toz. Köpük. Karbondioksit. |
| --- | --- | --- |
| Uygun olmayan söndürücü maddeler | : | Yayılmaya neden olabileceğinden su jeti kullanmayın. |

5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

| Yangın halinde, zararlı bozunma ürünleri | : | Zehirli dumanlar açığa çıkabilir. |
| --- | --- | --- |

5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

| Yangın anında korunma | : | Uygun koruyucu ekipman olmadan müdahale etmeye kalkışmayın. Bağımsız solunum aparatı. Komple koruyucu kıyafet. |
| --- | --- | --- |

KISIM 6: Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler

6.1. Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri

##### Acil durum personeli olmayanlar için

| Acil durum planları | : | Dökülme alanını havalandırın. Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın. |
| --- | --- | --- |

    - Acil durumda müdahale eden kişiler için

| Koruyucu donanım | : | Uygun koruyucu ekipman olmadan müdahale etmeye kalkışmayın. Daha fazla bilgi için bakınız bölüm 8: "Maruziyet kontrolleri/kişisel korunma". |
| --- | --- | --- |

6.2. Çevresel önlemler

Çevreye verilmesinden kaçının.

6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

| Sınırlama için | : | Döküntüleri toplayın. |
| --- | --- | --- |
| Temizlik işlemleri | : | Sıvı dökülmeyi absorban malzemeyle toplayın. |
| Diğer bilgiler | : | Malzeme veya katı artıkları yetkili bir tesiste bertaraf edin. |

6.4. Diğer bölümlere atıflar

Daha fazla bilgi için bakınız bölüm 13.

KISIM 7: Elleçleme ve depolama

7.1. Güvenli elleçleme için önlemler

| Güvenli elleçleme için önlemler | : | Çalışma alanında iyi havalandırma sağlayın. Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Kullanmadan önce özel talimatları okuyun. Hamilelikte/anne sütü verirken temastan kaçının. Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın. |
| --- | --- | --- |
| Hijyen ölçütleri | : | Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin. Ürünü elleçledikten sonra daima ellerinizi yıkayın. |

7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

| Saklama koşulları | : | İyi havalandırılan yerde depolayın. Soğuk tutun. |
| --- | --- | --- |

7.3. Belirli son kullanımlar

Tamamlayıcı bilgi yok

KISIM 8: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma

8.1. Kontrol parametreleri

Tamamlayıcı bilgi yok

8.2. Maruz kalma kontrolleri

Uygun mühendislik kontrolleri:

Çalışma alanında iyi havalandırma sağlayın.

Kişisel koruyucu donanım:

Eldivenler.

Ellerin koruması:

Koruyucu eldivenler

Gözlerin koruması:

Koruyucu gözlükler

Deri ve vücudun korunması:

Uygun koruyucu kıyafet kullanın

Solunum yollarının koruması:

Yetersiz havalandırma durumunda uygun solunum ekipmanı giyin

Kişisel koruyucu ekipman sembolü/sembolleri:

Çevresel maruziyet kontrolleri:

Çevreye verilmesinden kaçının.

KISIM 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler

#### 9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

| Fiziksel hali | : | Sıvı |
| --- | --- | --- |
| Görünüm | : | Sıvı. |
| Renk | : | Sarı. |
| Koku | : | Karakteristik. |
| Koku eşiği | : | Mevcut veri yok |
| pH | : | Mevcut veri yok |
| Bağıl buharlaşma hızı (bütil asetat=1) | : | Mevcut veri yok |
| Erime noktası | : | Uygulanmaz |
| Donma noktası | : | Mevcut veri yok |
| Kaynama noktası | : | Mevcut veri yok |
| Parlama noktası | : | > 185 °C |
| Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı | : | Mevcut veri yok |
| Ayrışma sıcaklığı | : | Mevcut veri yok |
| Alevlenirlik (katı, gaz) | : | Uygulanmaz |
| Buhar basıncı | : | Mevcut veri yok |
| 20 °C'de bağıl buhar yoğunluğu | : | Mevcut veri yok |
| Bağıl yoğunluk | : | Mevcut veri yok |
| Yoğunluk | : | 0.87 – 0.9 g/ml ASTM D4052 |
| Çözünürlük | : | Mevcut veri yok |
| Dağılım katsayısı n-oktanol/su (Log Pow) | : | Mevcut veri yok |
| Viskozite, kinematik | : | 97 – 115 mm²/s (40 °C' de) ASTM D 445 |
| Viskozite, dinamik | : | Mevcut veri yok |
| Patlayıcı özellikler | : | Mevcut veri yok |
| Oksitleyici özellikler | : | Mevcut veri yok |
| Patlayıcı sınırlar | : | Mevcut veri yok |

9.2. Diğer bilgiler

Tamamlayıcı bilgi yok

KISIM 10: Kararlılık ve tepkime

10.1. Tepkime

Ürün, normal kullanım, depolama ve taşıma koşulları altında reaktif değildir.

10.2. Kimyasal kararlılık

Normal koşullar altında kararlıdır.

10.3. Zararlı tepkime olasılığı

Normal kullanım koşulları altında bilinen tehlikeli tepkimeleri yoktur.

10.4. Kaçınılması gereken durumlar

Önerilen depolama ve elleçleme koşulları altında yoktur (bakınız bölüm 7).

10.5. Kaçınılması gereken maddeler

Tamamlayıcı bilgi yok

10.6. Zararlı bozunma ürünleri

Normal depolama ve kullanım koşulları altında tehlikeli bir ayrışma ürününün oluşması beklenmez.

KISIM 11: Toksikolojik bilgiler

11.1. Toksik etkiler hakkında bilgi

| Akut toksisite (ağız yoluyla) | : | Sınıflandırılmadı |
| --- | --- | --- |
| Akut toksisite (cilt yolu ile) | : | Sınıflandırılmadı |
| Akut toksisite (soluma ile) | : | Sınıflandırılmadı |

| Yağlama yağları; bazyağlar – tanımlanmamış [Çözücü özütleme ve cila giderme proseslerinden elde edilen hidrokarbonların kompleks bir bileşimi. Büyü çoğunlukla C15 ila C50 aralığında karbon sayısına sahip doymuş hidrokarbonlardan oluşur.] (74869-22-0) |  |
| --- | --- |
| LD50 ağız yolu (sıçan) | > 5000 mg/kg vücut ağırlığı Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), Guideline: OECD Guideline 420 (Acute Oral Toxicity - Fixed Dose Method) |

| alkanlar, C14-17, kloro; klorlanmış parafinler, C14-17 (85535-85-9) |  |
| --- | --- |
| LD50 ağız yolu (sıçan) | > 4000 mg/kg vücut ağırlığı Animal: rat |
| LD50 cilt yolu (tavşan) | > 13500 mg/kg vücut ağırlığı Animal: rabbit |

| Cilt aşınması/tahrişi | : | Sınıflandırılmadı |
| --- | --- | --- |
| Ciddi göz hasarları/tahrişi | : | Sınıflandırılmadı |
| Solunum yolları veya cilt hassaslaşması | : | Sınıflandırılmadı |
| Eşey hücre mutajenitesi | : | Sınıflandırılmadı |
| Kanserojenite | : | Sınıflandırılmadı. |

| Üreme sistemi toksisitesi | : | Emzirilen çocuğa zarar verebilir. |
| --- | --- | --- |

| BHOT-tek maruz kalma | : | Sınıflandırılmadı |
| --- | --- | --- |

| BHOT-tekrarlı maruz kalma | : | Sınıflandırılmadı |
| --- | --- | --- |

| Yağlama yağları; bazyağlar – tanımlanmamış [Çözücü özütleme ve cila giderme proseslerinden elde edilen hidrokarbonların kompleks bir bileşimi. Büyü çoğunlukla C15 ila C50 aralığında karbon sayısına sahip doymuş hidrokarbonlardan oluşur.] (74869-22-0) |  |
| --- | --- |
| LOAEL (ağız yolu, sıçan, 90 gün) | 125 mg/kg vücut ağırlığı Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity in Rodents) |
| NOAEL (cilt yolu, sıçan/tavşan, 90 gün) | ≈ 1000 mg/kg vücut ağırlığı Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 410 (Repeated Dose Dermal Toxicity: 21/28-Day Study) |

| alkanlar, C14-17, kloro; klorlanmış parafinler, C14-17 (85535-85-9) |  |
| --- | --- |
| NOAEL (ağız yolu, sıçan, 90 gün) | 100 mg/kg vücut ağırlığı Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90- Day Oral Toxicity in Rodents) |

| Aspirasyon zararı | : | Sınıflandırılmadı |
| --- | --- | --- |

| ALCON AL-94 CUTTINGTAP KESME SIVISI |  |
| --- | --- |
| Viskozite, kinematik | 97 – 115 mm²/s (40 °C' de) ASTM D 445 |

### KISIM 12: Ekolojik bilgiler

#### Toksisite

Ekoloji - genel	: Sucul ortamda çok toksiktir.

Sucul ortama için zararlı, (akut)	: Sucul ortamda çok toksiktir. Sucul ortama için zararlı, uzun süreli (kronik)	: Sınıflandırılmadı

Hızlı şekilde bozunmaz

| alkanlar, C14-17, kloro; klorlanmış parafinler, C14-17 (85535-85-9) |  |
| --- | --- |
| LC 50 balık 1 | > 10000 mg/l Test organisms (species): Alburnus alburnus |
| LC50 balık 2 | > 5000 mg/l Test organisms (species): Alburnus alburnus |
| EC50 Su piresi 1 | 0.0059 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna |
| EC50 72sa algler 1 | > 3.2 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) |
| EC50 96sa algler (1) | > 3.2 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) |
| LOEC (kronik) | 0.018 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d' |
| NOEC (kronik) | 0.01 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d' |
| NOEC kronik balık | 4.5 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri) Duration: '60 d' |

#### Kalıcılık ve bozunabilirlik

Tamamlayıcı bilgi yok

#### Biyobirikim potansiyeli

Tamamlayıcı bilgi yok

#### Toprakta hareketlilik

Tamamlayıcı bilgi yok

#### PBT ve vPvB değerlendirmesi sonuçları

Tamamlayıcı bilgi yok

#### Diğer olumsuz etkiler

Tamamlayıcı bilgi yok

### KISIM 13: Berteraf etme bilgileri

13.1. Atık işleme yöntemleri

| Atık işleme yöntemleri | : | Onaylı toplayıcının ayırma talimatlarına uygun olarak, içeriği/kabını elemine edin. |
| --- | --- | --- |

### KISIM 14: Taşımacılık bilgileri

ADR / RID / IMDG / IATA / ADN talimatlarına uygun olarak

| ADR | IMDG | IATA | ADN | RID |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1. UN Numarası |  |  |  |  |
| UN 3082 | UN 3082 | UN 3082 | UN 3082 | UN 3082 |
| 14.2. Uygun UN taşımacılık adı |  |  |  |  |
| ÇEVREYE ZARARLI MADDE, SIVI, B.B.B. | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. | Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. | ÇEVREYE ZARARLI MADDE, SIVI, B.B.B. | ÇEVREYE ZARARLI MADDE, SIVI, B.B.B. |
| Taşıma dokümanın açıklanması |  |  |  |  |
| UN 3082 ÇEVREYE ZARARLI MADDE, SIVI, B.B.B., 9, III, (-) | UN 3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S., 9, III, MARINE POLLUTANT | UN 3082 Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s., 9, III | UN 3082 ÇEVREYE ZARARLI MADDE, SIVI, B.B.B., 9, III | UN 3082 ÇEVREYE ZARARLI MADDE, SIVI, B.B.B., 9, III |
| 14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı |  |  |  |  |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 14.4. Ambalajlama grubu |  |  |  |  |
| III | III | III | III | III |
| 14.5. Çevresel zararlar |  |  |  |  |
| Çevreye zararlıdır : Evet | Çevreye zararlıdır : Evet Denizi kirletici : Evet | Çevreye zararlıdır : Evet | Çevreye zararlıdır : Evet | Çevreye zararlıdır : Evet |
| Mevcut ek bilgi bulunmamaktadır |  |  |  |  |

#### 14.6. Kullanıcı için özel önlemler

##### Karayolu Taşımacılığı

Sınıflandırma kodu (ADR)	: M6

Özel hükümler (ADR)	: 274, 335, 375, 601

Sınırlı miktarlar (ADR)	: 5l

İstisnai miktarlar (ADR)	:   E1

Paketleme talimatları (ADR)	: P001, IBC03, LP01, R001

Özel paketleme hükümleri (ADR)	: PP1

Karışık paketleme hükümleri (ADR)	:   MP19

Portatif tank ve dökme yük konteyner talimatları (ADR)

: T4

Portatif tank ve dökme yük konteynerler için özel hükümler (ADR)

: TP1, TP29

Tank kodu (ADR)	: LGBV

Tanklı taşıma aracı	:   AT

Taşıma kategorisi (ADR)	: 3

Taşıma için özel hükümler - Ambalajlar (ADR)	: V12

Taşıma için özel hükümler - Yükleme, boşaltma ve elleçleme (ADR)

: CV13

Tehlike tanım numarası (Kemler sayısı)	: 90

Turuncu levhalar	:

Tünel sınırlama kodu (ADR)	: -

EAC kodu	: •3Z

##### Deniz taşımacılığı

Özel hükümler (IMDG)	: 274, 335, 969

Sınırlı miktarlar (IMDG)	: 5 L

İstisnai miktar (IMDG)	:   E1

Ambalaj talimatları (IMDG)	: LP01, P001

Ambalaja ilişkin özel hükümler (IMDG)	:   PP1

GRV (IMDG) ambalaj talimatları	: IBC03

Tanklara ilişkin talimatlar (IMDG)	: T4

Tanklar için özel hükümler (IMDG)	: TP1, TP29

EmS-No. (yangın)	: F-A

N° FS (Dökülme)	: S-F

Yükleme kategorisi (IMDG)	: A

##### Hava taşımacılığı

Yolcu uçağı ve kargo uçağı için istisnai miktarlar (IATA)

Yolcu uçağı ve kargo uçağı sınırlı tutulan miktarlar (IATA)

Yolcu uçağı ve kargo uçağı sınırlı tutulan miktarlar için, maksimum net ağırlık (IATA)

Yolcu uçağı ve kargo uçağı ambalaj talimatları (IATA)

Yolcu uçağı ve kargo uçağı için, maksimum net ağırlık (IATA)

Ambalajlama talimatları, yalnızca kargo uçak taşımacılığı (IATA)

Maksimum net miktar, yalnızca kargo uçak taşımacılığı (IATA)

: E1

: Y964

: 30kgG

: 964

: 450L

: 964

: 450L

Özel hükümler (IATA)	: A97, A158, A197

ERG kodu (IATA)	: 9L

##### İç sularda gemi nakliyesi

Sınıflandırma kodu (ADN)	: M6

Özel hükümler (ADN)	: 274, 335, 375, 601

Sınırlı miktar değerleri (ADN)	: 5 L

İstisnai miktar (ADN)	:   E1

Ekipman gerekli (ADN)	: PP

Mavi koni/ışık sayısı (ADN)	:   0

##### Demiryolu taşımacılığı

Sınıflandırma kodu (RID)	: M6

Özel hükümler (RID)	: 274, 335, 375, 601

Sınırlı miktarlar (RID)	: 5L

İstisnai miktar (RID)	:   E1

Ambalaj talimatları (RID)	: P001, IBC03, LP01, R001

Ambalaja ilişkin özel hükümler (RID)	:   PP1

Karışık ambalajlama hükümleri (RID)	:   MP19

Portatif tank ve dökme yük konteyner talimatları (RID)

: T4

| Portatif tank ve dökme yük konteynerler için özel hükümler (RID) | : | TP1, TP29 |
| --- | --- | --- |
| RID tanklar için tank kodları (RID) | : | LGBV |
| Nakliye kategorisi (RID) | : | 3 |
| Ulaşıma ilişkin özel hükümler - Koli (RID) | : | W12 |
| Taşıma için özel hükümler - Yükleme, boşaltma ve elleçleme (RID) | : | CW13, CW31 |
| Ekspres koli (RID) | : | CE8 |
| Tehlike tanımlama N° (RID) | : | 90 |

14.7. MARPOL anlaşması ek II ve IBC kodu uyarınca dökme taşımacılık

Uygulanmaz

KISIM 15: Mevzuat bilgileri

15.1. Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı

##### AB Mevzuatları

Ek XVII kısıtlamalarına tabi herhangi bir REACH maddesi içermez REACH aday listesindeki hiçbir maddeyi içermez

REACH'in XIV ekinde listelenmiş hiçbir madde içermez

Tehlikeli kimyasalların ihracatı ve ithalatına ilişkin 4 Temmuz 2012 tarihli ve (AB) 649/2012 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği’ne tabi hiçbir madde içermez.

Kalıcı organik kirleticilere ilişkin 20 Haziran 2019 tarihli ve (EU) 2019/1021 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği'ne tabi hiçbir madde içermez

##### Ulusal yönetmelikler Almanya

Employment restrictions	:   Çalışan Annelerin Korunması Hakkında Kanun (MuSchG) kısıtlamalarına riayet edin İstihdam Edilen Gençlerin Korunması hakkında Kanun (JArbSchG) kısıtlamalarına riayet edin

Su için tehlike sınıfı (WGK)	: WGK 3, Su için son derece tehlikeli (AwSV, Ek 1'e göre sınıflandırma) Tehlikeli Olay Yönetmeliği (12. BImSchV)	: Tehlikeli Olay Yönetmeliği (12. BImSchV) kapsamına tabi değildir

##### Hollanda

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen	:   Yağlama yağları; bazyağlar – tanımlanmamış [Çözücü özütleme ve cila giderme

proseslerinden elde edilen hidrokarbonların kompleks bir bileşimi. Büyü çoğunlukla C15 ila C50 aralığında karbon sayısına sahip doymuş hidrokarbonlardan oluşur.],Fatty acids, C14- 18 and C16-18 unsatd., triesters with trimethylolpropane,alkanlar, C14-17, kloro; klorlanmış parafinler, C14-17 liste içinde yer alırlar

SZW-lijst van mutagene stoffen	: Fatty acids, C14-18 and C16-18 unsatd., triesters with trimethylolpropane,alkanlar, C14-17,

kloro; klorlanmış parafinler, C14-17 liste içinde yer alırlar

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Borstvoeding

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Vruchtbaarheid

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Ontwikkeling

##### Danimarka

:   alkanlar, C14-17, kloro; klorlanmış parafinler, C14-17 liste içinde yer alır

:   Bileşenlerden hiçbiri liste içinde yer almaz

:   Bileşenlerden hiçbiri liste içinde yer almaz

Danimarka Ulusal Yönetmeliği	:   Ürün ile çalışan gebe/emziren kadınların, doğrudan temas etmemeleri gerekir

15.2. Kimyasal güvenlik değerlendirilmesi

Herhangi bir kimyasal güvenlik değerlendirmesi yapılmamıştır

KISIM 16: Diğer bilgiler

| Kısaltmalar ve akronimler: |  |
| --- | --- |
| ADN | Tehlikeli Malların İç Suyollarında Uluslararası Taşımacılığına ilişkin Avrupa Anlaşması |
| ADR | Tehlikeli Malların Karayollarında Uluslararası Taşımacılığına ilişkin Avrupa Anlaşması |

| ATE | Akut toksisite tahmini |
| --- | --- |
| BLV | Biyolojik sınır değeri |
| CAS No | Kimyasal Kuramlar Servisi Numarası |
| CLP | Sınıflandırma Etiketleme Ambalajlama Yönetmeliği; 1272/2008 sayılı Yönetmelik (AT) |
| DMEL | Türetilmiş Minimal Etki seviyesi |
| DNEL | Türetilmiş - Tesirsizlik Seviyesi |
| EC50 | Ortalama etkili derişim |
| EC No | Avrupa Topluluğu Numarası |
| EN | Avrupa Standardı |
| IATA | Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği |
| IMDG | Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Yükler |
| LC50 | Ortalama ölümcül derişim |
| LD50 | Ortalama ölümcül doz |
| LOAEL | Gözlenmiş En Düşük Yan Etki Seviyesi |
| NOAEC | Olumsuz Etki Gözlenmeyen Derişim |
| NOAEL | Olumsuz Etki Gözlenmeyen Seviye |
| NOEC | Etki Gözlenmeyen Derişim |
| OEL | Mesleki Maruz Kalma Limiti |
| PBT | Kalıcı Biyobirikimli Zehirli |
| PNEC | Öngörülen Etki Gözlenmeyen Derişim |
| REACH | 1907/2006 sayılı Kimyasal Yönetmelik (AT) ile ilgili Kayıt, Değerlendirme, Yetkilendirme ve Kısıtlama |
| RID | Tehlikeli Malların Demiryoluyla Uluslararası Taşınmasına ilişkin Mevzuat |
| SDS | Güvenlik Bilgi Formu |
| vPvB | Çok Kalıcı ve Çok Biyobirikimli |
| WGK | Su Tehlike Sınıfı |

| Veri kaynakları | : | 1907/2006 CE sayılı düzenlemede değişiklik oluşturan, 67/548/CEE ve 1999/45/CE direktiflerini değiştiren ve yerine geçen, madde ve karışım etiketleme, ambalajlama ve sınıflandırmaya yönelik 16 Aralık 2008 tarihli AVRUPA PARLEMENTOSU 1272/2008 sayılı, 16 Aralık 2008 tarihli AB DÜZENLEMESİ. |
| --- | --- | --- |

| 1272/2008 [CLP] AB yönetmeliği uyarınca sınıflandırma: |  |
| --- | --- |
| Lact. | H362 |
| Aquatic Acute 1 | H400 |

| H ve EUH ifadelerinin tam metni: |  |
| --- | --- |
| Aquatic Acute 1 | Sucul ortam için zararlı - Akut zararlılık, Kategori 1 |
| Aquatic Chronic 1 | Sucul ortam için zararlı - Kronik zararlılık, Kategori 1 |
| H400 | Sucul ortamda çok toksiktir. |

| H410 | Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki. |
| --- | --- |
| EUH066 | Tekrarlı maruz kalmalarda ciltte kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir. |

SDS EU (REACH EK II)

SORUMLULUK REDDİ Bu Güvenlik Bilgi Formundaki bilgiler, güvenilir olduğuna inandığımız kaynaklardan temin edilmiştir. Ancak, doğruluklarına dair açık veya üstü kapalı bir garanti verilmeden sunulmaktadır. Ürünün elleçlenme, depolanma, kullanım ya da bertaraf edilme koşulları veya yöntemleri kontrolümüz dışındadır ve bilgimiz dahilinde olmayabilir. Bu ve benzeri sebeplerden dolayı, ürünün elleçlenmesi, depolanması, kullanımı veya bertaraf edilmesinden doğabilecek her türlü kayıp veya hasara dair sorumluluğu reddediyoruz. Bu Güvenlik Bilgi Formu, yalnızca bu ürünün kullanımı için hazırlanmıştır. Eğer ürün başka bir üründe bileşen olarak kullanılırsa bu Güvenlik Bilgi Formundaki bilgiler geçersiz olabilir.