BÖRFH MDF KİT AKTİVATÖR SET SPREY

Güvenlik Bilgi Formu

13 Aralık 2014 tarihli ve 29204 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik uyarınca hazırlanmıştır

İlk Yayın Tarihi: 10/01/2020    Yayın Tarihi: 09/01/2023   Geçerlilik Periyodu: 3 Yıl   Geçerlilik Tarihi 08/01/2026   Version: 0.3

KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği

1.1. Madde /Karışımın kimliği

| Ürün formu | : | Karışım |
| --- | --- | --- |
| Ürün adı | : | BÖRFH MDF KİT AKTİVATÖR SET SPREY |
| Ürün kodu | : | M-7707 / M- 7724 |
| Püskürteç | : | Aerosol |
| Ürün grubu | : | Ticari ürün |

1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

### Tanımlanmış uygun kullanımlar

| Ana kullanım kategorisi | : | Endüstriyel kullanım,Tüketici kullanımı |
| --- | --- | --- |
| Endüstriyel/profesyonel kullanım özellikleri | : | Endüstriyel |
| Maddenin/karışımın kullanımı | : | Siyanoakrilat yapıştırıcı için aktivatör. |

    - Tavsiye edilmeyen kullanımlar

Tamamlayıcı bilgi yok

1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri

BÖRFH KİMYA SAN VE TİC A.Ş

Hicriye Mahallesi Yukarı Sk No:36/A   SAKARYA - TÜRKİYE

Tel + 90 532 053 20 27

info@borfh.com - www.borfh.com

1.4. Acil durum telefon numarası

| Acil durum numarası | : | +90 216 661 00 90 |
| --- | --- | --- |

| Ülke | Kuruluş/Şirket | Adres | Acil durum numarası | Yorum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Türkiye | Ulusal Zehir Merkezi (UZEM) Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı | Cemal Gürsel Cd. No: 18 Sıhhiye Çankaya 06590 Ankara | 114 | 114 Numaralı telefon hattı üzerinden, halka ve sağlık personeline zehirlenmelerle ilgili olarak bilgilendirme hizmeti sunulmaktadır |

KISIM 2: Zararlılık tanımlanması

2.1. Madde ve karışımın sınıflandırılması

### 1272/2008 [CLP] AB yönetmeliği uyarınca sınıflandırma

| Aerosol, Kategori 1 | H222;H229 |
| --- | --- |
| Cilt aşınması/tahrişi, Zararlılık Kategorisi 2 | H315 |
| Belirli hedef organ toksisitesi – Tek maruz kalma, Zararlılık Kategorisi 3, Narkoz | H336 |
| Belirli hedef organ toksisitesi – Tek maruz kalma, Zararlılık Kategorisi 3, Solunum yolu tahrişi | H335 |
| Belirli hedef organ toksisitesi – Tekrarlı maruz kalma, Zararlılık Kategorisi 2 | H373 |
| Sucul ortam için zararlı - Kronik zararlılık, Kategori 2 | H411 |

H ifadelerinin tam metni: bkz. Kısım 16

### Zararlı fizikokimyasal etkiler ve insan sağlığı ile çevre üzerindeki olumsuz etkileri

2.2. Etiket unsurları

Basınç altındadır: sıcaklık etkisi altında patlayabilir. Çok kolay alevlenir aerosol. Doğmamış çocukta hasara yol açma veya üremeye zarar verme şüphesi var. Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol  açabilir. Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir. Solunum yolu tahrişine yol açabilir. Cilt tahrişine yol açar. Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

### 1272/2008 (CLP) sayılı AB yönetmeliğine göre etiketleme

Zararlılık işareti (CLP)	:

GHS02	GHS07	GHS08	GHS09

Uyarı kelimesi (CLP)	: Tehlike

Zararlı bileşenler	:   Hidrokarbonlar, C6, n-alkanlar, izoalkanlar,siklik, nheksan zengin

Zararlılık İfadesi (CLP)	:   H222 - Çok kolay alevlenir aerosol.

H229 - Basınç altındadır: sıcaklık etkisi altında patlayabilir. H315 - Cilt tahrişine yol açar.

H335 - Solunum yolu tahrişine yol açabilir.

H336 - Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.

H373 - Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir. H411 - Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

Önlem İfadeleri (CLP)	:   P201 - Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.

P210 - Alevden, Isıdan, Kıvılcımdan, Sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez. P211 - Aleve veya diğer ateş kaynaklarına doğru püskürtmeyin.

P251 - Kullanımdan sonra bile delmeyin veya yakmayın.

P261 - Buharını, Dumanını, Gazını, Sisini, Spreyini solumaktan kaçının. P264 - Elleçlemeden sonra elleri, kolları ve yüzü iyice yıkayın.

P271 - Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın. P280 - Koruyucu kıyafet, göz koruyucu, yüz koruyucu kullanın.

P302+P352 - DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.

P304+P340 - SOLUNMASI HALİNDE: Kişiyi açık havaya çıkarın rahat soluması için yardım edin.

P308+P313 - Maruz kalınma veya etkileşme halinde İSE: Tıbbi yardım/bakım alın. P312 - Kendinizi iyi hissetmezseniz Doktoru, ZEHİR MERKEZİ arayınız.

P314 - Kendinizi kötü hissederseniz doktor tavsiyesi/tıbbi yardım alın. P332+P313 - Ciltte tahriş söz konusu ise: doktor tavsiyesi, tıbbi yardım alın. P405 - Kilit altında saklayın.

P410+P412 - Güneş ışığından koruyun. 122 °F, 50 °C üzeri sıcaklıklara maruz bırakmayın.

2.3. Diğer zararlar

Tamamlayıcı bilgi yok

KISIM 3: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi

3.1. Maddeler

Uygulanmaz

## 3.2. Karışımlar

| Adı | Madde /Karışımın kimliği | % | 1272/2008 [CLP] AB yönetmeliği uyarınca sınıflandırma |
| --- | --- | --- | --- |
| Hidrokarbonlar, C6, n-alkanlar, izoalkanlar,siklik, nheksan zengin | (EC No) 925-292-5 | < 50 | Flam. Liq. 2, H225 Skin Irrit. 2, H315 Asp. Tox. 1, H304 Repr. 2, H361 STOT SE 3, H336 STOT RE 2, H373 Aquatic Chronic 2, H411 |
| bütan (Not C)(Not U) | (CAS No) 106-97-8 (EC No) 203-448-7 (EC Liste No) 601-004-00-0 | < 20 | Flam. Gas 1, H220 Press. Gas |
| propan (Not U) | (CAS No) 74-98-6 (EC No) 200-827-9 (EC Liste No) 601-003-00-5 | < 20 | Flam. Gas 1, H220 Press. Gas |
| izobütan (Not C)(Not U) | (CAS No) 75-28-5 (EC No) 200-857-2 (EC Liste No) 601-004-00-0 | < 20 | Flam. Gas 1, H220 Press. Gas |
| N,N-dimetil-p-toluidin (Not C) | (CAS No) 99-97-8 (EC No) 202-805-4 (EC Liste No) 612-056-00-9 | < 1 | Acute Tox. 3 (Inhalation), H331 Acute Tox. 3 (Dermal), H311 Acute Tox. 3 (Oral), H301 STOT RE 2, H373 Aquatic Chronic 3, H412 |
| n-hekzan | (CAS No) 110-54-3 (EC No) 203-777-6 (EC Liste No) 601-037-00-0 |  | Flam. Liq. 2, H225 Repr. 2, H361f Asp. Tox. 1, H304 STOT RE 2, H373 Skin Irrit. 2, H315 STOT SE 3, H336 Aquatic Chronic 2, H411 |

| Özel konsantrasyon limit değerleri: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Adı | Madde /Karışımın kimliği | Özel konsantrasyon limit değerleri |
| Hidrokarbonlar, C6, n-alkanlar, izoalkanlar,siklik, nheksan zengin | (EC No) 925-292-5 | ( 5 <C < 100) Flam. Liq. 2, H225 ( 5 <C < 100) Skin Irrit. 2, H315 ( 5 <C < 100) Repr. 2, H361 ( 5 <C < 100) STOT SE 3, H335 ( 5 <C < 100) STOT RE 2, H373 ( 5 <C < 100) Asp. Tox. 1, H304 ( 5 <C < 100) Aquatic Chronic 2, H411 |
| n-hekzan | (CAS No) 110-54-3 (EC No) 203-777-6 (EC Liste No) 601-037-00-0 | ( 5 ≤C ≤ 100) STOT RE 2, H373 |

Not C :Bazı organik maddeler belirli izomerik formda veya birçok izomerin karışımı olarak piyasaya arz edilir. Bu durumda tedarikçi, etikette maddenin belirli bir izomer veya izomer karışımı olduğu bilgisini vermelidir.

Not U (Tablo 3.1): Sıkıştırılmış gaz, sıvılaştırılmış gaz, dondurulmuş sıvılaştırılmış gaz veya çözünmüş gaz gruplarından herhangi birinde olan gazlar piyasaya arz edildiklerinde “Basınç altında gazlar” olarak sınıflandırılmalıdır. Grup, gazın ambalajlandığı fiziksel hale bağlıdır ve bu nedenle duruma göre atanmalıdır.

H ifadelerinin tam metni: bkz. Kısım 16

KISIM 4: İlk yardım önlemleri

4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması

| Genel ilkyardım müdahaleleri | : | Maruz kalınma veya etkileşme halinde İSE: Tıbbi yardım/bakım alın. |
| --- | --- | --- |
| Solunması halinde ilkyardım müdahaleleri | : | Kişiyi temiz havaya çıkartın ve rahat nefes almasını sağlayın. Kendinizi iyi hissetmezseniz, zehir merkezini veya doktoru/hekimi arayın. |
| Deriyle temas etmesi halinde ilkyardım müdahaleleri | : | Cildi bol su ile yıkayın. Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın. Ciltte tahriş söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın. |
| Gözle temas etmesi halinde ilkyardım müdahaleleri | : | Gözleri tedbir amaçlı suyla yıkayın. |
| Yutulması halinde ilkyardım müdahaleleri | : | Kendinizi iyi hissetmezseniz, zehir merkezini veya doktoru/hekimi arayın. |

4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

| Semptomlar/etkiler | : | Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir. |
| --- | --- | --- |
| Solumayı takiben semptomlar/etkiler | : | Solunum yolu tahrişine yol açabilir. |
| Deriyle temas etmesi halinde semptomlar/etkiler | : | Tahriş edici. |

4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

Semptomatik olarak tedavi edin.

KISIM 5: Yangınla mücadele önlemleri

5.1. Yangın söndürücüler

| Uygun söndürme maddeleri | : | Su spreyi. Kuru toz. Köpük. Karbondioksit. |
| --- | --- | --- |

5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

| Yangın tehlikesi | : | Çok kolay alevlenir aerosol. |
| --- | --- | --- |
| Patlama tehlikesi | : | Basınç altındadır: sıcaklık etkisi altında patlayabilir. |
| Yangın halinde, zararlı bozunma ürünleri | : | Zehirli dumanlar açığa çıkabilir. |

5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

| Yangın anında korunma | : | Uygun koruyucu ekipman olmadan müdahale etmeye kalkışmayın. Bağımsız solunum aparatı. Komple koruyucu kıyafet. |
| --- | --- | --- |

KISIM 6: Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler

6.1. Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri

### Acil durum personeli olmayanlar için

| Acil durum planları | : | Dökülme alanını havalandırın. Açık ateş kaynağı, kıvılcımlar ve sigara içmek yasaktır. Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın. Cilt ve gözlerle temasından kaçının. |
| --- | --- | --- |

    - Acil durumda müdahale eden kişiler için

| Koruyucu donanım | : | Uygun koruyucu ekipman olmadan müdahale etmeye kalkışmayın. Daha fazla bilgi için bakınız bölüm 8: "Maruziyet kontrolleri/kişisel korunma". |
| --- | --- | --- |

6.2. Çevresel önlemler

Çevreye verilmesinden kaçının.

6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

| Sınırlama için | : | Döküntüleri toplayın. |
| --- | --- | --- |
| Temizlik işlemleri | : | Ürünü mekanik olarak geri kazanın. Ürün kanalizasyon veya şehir sularına karışırsa yetkililere haber verin. |
| Diğer bilgiler | : | Malzeme veya katı artıkları yetkili bir tesiste bertaraf edin. |

6.4. Diğer bölümlere atıflar

Daha fazla bilgi için bakınız bölüm 13.

KISIM 7: Elleçleme ve depolama

7.1. Güvenli elleçleme için önlemler

| Güvenli elleçleme için önlemler | : | Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez. Aleve veya diğer ateş kaynaklarına doğru püskürtmeyin. Basınçlı kap: Kullanımdan sonra bile delmeyin veya yakmayın. Kullanmadan önce özel talimatları okuyun. Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmadan elleçlemeyin. Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın. Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın. Cilt ve gözlerle temasından kaçının. |
| --- | --- | --- |
| Hijyen ölçütleri | : | Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın. Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin. Ürünü elleçledikten sonra daima ellerinizi yıkayın. |

7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

| Saklama koşulları | : | Güneş ışığından koruyun. 50 °C/122 °F aşan sıcaklıklara maruz bırakmayın. Kilit altında saklayın. İyi havalandırılan yerde depolayın. Kabı sıkıca kapalı tutun. Soğuk tutun. |
| --- | --- | --- |

7.3. Belirli son kullanımlar

Tamamlayıcı bilgi yok

KISIM 8: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma

8.1. Kontrol parametreleri

| n-hekzan (110-54-3) |  |
| --- | --- |
| AB - Mesleki Maruziyet Limitleri |  |
| Yerel ad | n-Hexane |
| IOELV TWA (mg/m³) | 72 mg/m³ |
| IOELV TWA (ppm) | 20 ppm |
| Mevzuat referansı | COMMISSION DIRECTIVE 2006/15/EC |
| Türkiye - Mesleki Maruziyet Limitleri |  |
| Yerel ad | n-Hekzan |
| OEL TWA (mg/m³) | 72 mg/m³ |
| OEL TWA (ppm) | 20 ppm |
| Mevzuat referansı | 12 Ağustos 2013 Tarihli ve 28733 Sayılı Resmî Gazete |

## 8.2. Maruz kalma kontrolleri

Uygun mühendislik kontrolleri:

Çalışma alanında iyi havalandırma sağlayın.

Kişisel koruyucu donanım:

Eldivenler. Isıya dayanıklı kıyafet.

Ellerin koruması:

Koruyucu eldivenler

Gözlerin koruması:

Koruyucu gözlükler

Deri ve vücudun korunması:

Uygun koruyucu kıyafet kullanın

Solunum yollarının koruması:

Solunum koruyucu giyin

Kişisel koruyucu ekipman sembolü/sembolleri:

Çevresel maruziyet kontrolleri:

Çevreye verilmesinden kaçının.

KISIM 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler

9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

| Fiziksel hali | : | Sıvı |
| --- | --- | --- |
| Görünüm | : | Aerosol sıvı. |
| Renk | : | Renksiz. |
| Koku | : | karakteristik. |
| Koku eşiği | : | Mevcut veri yok |
| pH | : | Mevcut veri yok |
| Bağıl buharlaşma hızı (bütil asetat=1) | : | Mevcut veri yok |
| Erime noktası | : | Uygulanmaz |
| Donma noktası | : | Mevcut veri yok |
| Kaynama noktası | : | Mevcut veri yok |
| Parlama noktası | : | Mevcut veri yok |
| Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı | : | Mevcut veri yok |
| Ayrışma sıcaklığı | : | Mevcut veri yok |
| Alevlenirlik (katı, gaz) | : | Çok kolay alevlenir aerosol |
| Buhar basıncı | : | Mevcut veri yok |
| 20 °C'de bağıl buhar yoğunluğu | : | Mevcut veri yok |
| Bağıl yoğunluk | : | Mevcut veri yok |
| Çözünürlük | : | Mevcut veri yok |
| Dağılım katsayısı n-oktanol/su (Log Pow) | : | Mevcut veri yok |
| Viskozite, kinematik | : | Mevcut veri yok |
| Viskozite, dinamik | : | Mevcut veri yok |
| Patlayıcı özellikler | : | Basınç altındadır: sıcaklık etkisi altında patlayabilir. |
| Oksitleyici özellikler | : | Mevcut veri yok |
| Patlayıcı sınırlar | : | Mevcut veri yok |

9.2. Diğer bilgiler

Tamamlayıcı bilgi yok

KISIM 10: Kararlılık ve tepkime

10.1. Tepkime

Çok kolay alevlenir aerosol. Basınç altındadır: sıcaklık etkisi altında patlayabilir.

10.2. Kimyasal kararlılık

Normal koşullar altında kararlıdır.

10.3. Zararlı tepkime olasılığı

Normal kullanım koşulları altında bilinen tehlikeli tepkimeleri yoktur.

10.4. Kaçınılması gereken durumlar

Sıcak yüzeyler ile temastan kaçının. Isı. Alev ve kıvılcım yasağı. Tüm ateşleme kaynaklarını ortadan kaldırın.

10.5. Kaçınılması gereken maddeler

Tamamlayıcı bilgi yok

10.6. Zararlı bozunma ürünleri

Normal depolama ve kullanım koşulları altında tehlikeli bir ayrışma ürününün oluşması beklenmez.

KISIM 11: Toksikolojik bilgiler

11.1. Toksik etkiler hakkında bilgi

| Akut toksisite (ağız yoluyla) | : | Sınıflandırılmadı |
| --- | --- | --- |
| Akut toksisite (cilt yolu ile) | : | Sınıflandırılmadı |
| Akut toksisite (soluma ile) | : | Sınıflandırılmadı |

| N,N-dimetil-p-toluidin (99-97-8) |  |
| --- | --- |
| LD50 ağız yolu (sıçan) | 1650 mg/kg vücut ağırlığı Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity) |
| LD50 ağız yolu | 139 mg/kg vücut ağırlığı Animal: mouse, Guideline: other: |
| LD50 cilt yolu (tavşan) | > 2000 mg/kg vücut ağırlığı Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity) |
| LC50 solunum yolu, sıçan (mg/l) | 1.4 mg/l air Animal: rat, Guideline: other: |

| Cilt aşınması/tahrişi | : | Cilt tahrişine yol açar. |
| --- | --- | --- |
| Ciddi göz hasarları/tahrişi | : | Sınıflandırılmadı |
| Solunum yolları veya cilt hassaslaşması | : | Sınıflandırılmadı |
| Eşey hücre mutajenitesi | : | Sınıflandırılmadı |
| Kanserojenite | : | Sınıflandırılmadı |

| BHOT-tek maruz kalma | : | Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir. Solunum yolu tahrişine yol açabilir. |
| --- | --- | --- |

| BHOT-tekrarlı maruz kalma | : | Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir. |
| --- | --- | --- |

| Aspirasyon zararı | : | Sınıflandırılmadı |
| --- | --- | --- |

| ALCON AL-FIX PROFESYONEL HIZLI YAPIŞTIRICI SET SPREY |  |
| --- | --- |
| Püskürteç | Aerosol |

KISIM 12: Ekolojik bilgiler

12.1. Toksisite

Ekoloji - genel	: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

Sucul ortama için zararlı, (akut)	: Sınıflandırılmadı

Sucul ortama için zararlı, uzun süreli (kronik)	: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki. Hızlı şekilde bozunmaz

| N,N-dimetil-p-toluidin (99-97-8) |  |
| --- | --- |
| LC 50 balık 1 | 46 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas |
| EC50 72sa algler 1 | 24.37002 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) |

12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik

Tamamlayıcı bilgi yok

## Biyobirikim potansiyeli

Tamamlayıcı bilgi yok

## Toprakta hareketlilik

Tamamlayıcı bilgi yok

## PBT ve vPvB değerlendirmesi sonuçları

Tamamlayıcı bilgi yok

## Diğer olumsuz etkiler

Tamamlayıcı bilgi yok

# KISIM 13: Berteraf etme bilgileri

13.1. Atık işleme yöntemleri

| Atık işleme yöntemleri | : | Onaylı toplayıcının ayırma talimatlarına uygun olarak, içeriği/kabını elemine edin. |
| --- | --- | --- |

# KISIM 14: Taşımacılık bilgileri

ADR / RID / IMDG / IATA / ADN talimatlarına uygun olarak

| ADR | IMDG | IATA | ADN | RID |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1. UN Numarası |  |  |  |  |
| UN 1950 | UN 1950 | UN 1950 | UN 1950 | UN 1950 |
| 14.2. Uygun UN taşımacılık adı |  |  |  |  |
| AEROSOLLER | AEROSOLS | Aerosols, flammable | AEROSOLLER | AEROSOLLER |
| Taşıma dokümanın açıklanması |  |  |  |  |
| UN 1950 AEROSOLLER, 2.1, (D), ÇEVRE AÇıSıNDAN TEHLIKELI | UN 1950 AEROSOLS, 2.1, MARINE POLLUTANT/ENVIRONME NTALLY HAZARDOUS | UN 1950 Aerosols, flammable, 2.1, ÇEVRE AÇıSıNDAN TEHLIKELI | UN 1950 AEROSOLLER, 2.1, ÇEVRE AÇıSıNDAN TEHLIKELI | UN 1950 AEROSOLLER, 2.1, ÇEVRE AÇıSıNDAN TEHLIKELI |
| 14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı |  |  |  |  |
| 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| 14.4. Ambalajlama grubu |  |  |  |  |
| Uygulanmaz | Uygulanmaz | Uygulanmaz | Uygulanmaz | Uygulanmaz |
| 14.5. Çevresel zararlar |  |  |  |  |
| Çevreye zararlıdır : Evet | Çevreye zararlıdır : Evet Denizi kirletici : Evet | Çevreye zararlıdır : Evet | Çevreye zararlıdır : Evet | Çevreye zararlıdır : Evet |
| Mevcut ek bilgi bulunmamaktadır |  |  |  |  |

## Kullanıcı için özel önlemler

### Karayolu Taşımacılığı

Sınıflandırma kodu (ADR)	: 5F

Özel hükümler (ADR)	: 190, 327, 344, 625

Sınırlı miktarlar (ADR)	: 1l

İstisnai miktarlar (ADR)	:   E0

Paketleme talimatları (ADR)	: P207, LP200

Özel paketleme hükümleri (ADR)	: PP87, RR6, L2

Karışık paketleme hükümleri (ADR)	:   MP9

Taşıma kategorisi (ADR)	: 2

Taşıma için özel hükümler - Ambalajlar (ADR)	: V14

Taşıma için özel hükümler - Yükleme, boşaltma ve elleçleme (ADR)

: CV9, CV12

Taşıma için özel hükümler-Operasyon (ADR)	: S2 Tünel sınırlama kodu (ADR)	: D

### Deniz taşımacılığı

Özel hükümler (IMDG)	: 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959

Ambalaj talimatları (IMDG)	: P207, LP200

Ambalaja ilişkin özel hükümler (IMDG)	:   PP87, L2

EmS-No. (yangın)	: F-D

N° FS (Dökülme)	: S-U

Yükleme kategorisi (IMDG)	: Yok

Depolama ve işlem (IMDG)	: SW1, SW22

Segregasyon (IMDG)	: SG69

### Hava taşımacılığı

Yolcu uçağı ve kargo uçağı için istisnai miktarlar (IATA)

Yolcu uçağı ve kargo uçağı sınırlı tutulan miktarlar (IATA)

Yolcu uçağı ve kargo uçağı sınırlı tutulan miktarlar için, maksimum net ağırlık (IATA)

Yolcu uçağı ve kargo uçağı ambalaj talimatları (IATA)

Yolcu uçağı ve kargo uçağı için, maksimum net ağırlık (IATA)

Ambalajlama talimatları, yalnızca kargo uçak taşımacılığı (IATA)

Maksimum net miktar, yalnızca kargo uçak taşımacılığı (IATA)

: E0

: Y203

: 30kgG

: 203

: 75kg

: 203

: 150kg

Özel hükümler (IATA)	: A145, A167, A802

ERG kodu (IATA)	: 10L

### İç sularda gemi nakliyesi

Sınıflandırma kodu (ADN)	: 5F

Özel hükümler (ADN)	: 190, 327, 344, 625

Sınırlı miktar değerleri (ADN)	: 1 L

İstisnai miktar (ADN)	:   E0

Ekipman gerekli (ADN)	: PP, EX, A

Havalandırma (ADN)	: VE01, VE04

Mavi koni/ışık sayısı (ADN)	:   1

### Demiryolu taşımacılığı

Sınıflandırma kodu (RID)	: 5F

Özel hükümler (RID)	: 190, 327, 344, 625

Sınırlı miktarlar (RID)	: 1L

İstisnai miktar (RID)	:   E0

Ambalaj talimatları (RID)	: P207, LP200

Ambalaja ilişkin özel hükümler (RID)	:   PP87, RR6, L2

Karışık ambalajlama hükümleri (RID)	:   MP9

Nakliye kategorisi (RID)	: 2

Ulaşıma ilişkin özel hükümler - Koli (RID)	: W14

Taşıma için özel hükümler - Yükleme, boşaltma ve elleçleme (RID)

: CW9, CW12

Ekspres koli (RID)	: CE2

Tehlike tanımlama N° (RID)	: 23

## MARPOL anlaşması ek II ve IBC kodu uyarınca dökme taşımacılık

Uygulanmaz

# KISIM 15: Mevzuat bilgileri

## Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı

### AB Mevzuatları

Ek XVII kısıtlamalarına tabi herhangi bir REACH maddesi içermez REACH aday listesindeki hiçbir maddeyi içermez

REACH'in XIV ekinde listelenmiş hiçbir madde içermez

Tehlikeli kimyasalların ihracatı ve ithalatına ilişkin 4 Temmuz 2012 tarihli ve (AB) 649/2012 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği’ne tabi hiçbir madde içermez.

Kalıcı organik kirleticilere ilişkin 20 Haziran 2019 tarihli ve (EU) 2019/1021 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği'ne tabi hiçbir madde içermez

### Ulusal yönetmelikler Almanya

Employment restrictions	:   Çalışan Annelerin Korunması Hakkında Kanun (MuSchG) kısıtlamalarına riayet edin İstihdam Edilen Gençlerin Korunması hakkında Kanun (JArbSchG) kısıtlamalarına riayet edin

Su için tehlike sınıfı (WGK)	: WGK 3, Su için son derece tehlikeli (AwSV, Ek 1'e göre sınıflandırma) Tehlikeli Olay Yönetmeliği (12. BImSchV)	: Tehlikeli Olay Yönetmeliği (12. BImSchV) kapsamına tabi değildir

### Hollanda

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen	:   Bileşenlerden hiçbiri liste içinde yer almaz SZW-lijst van mutagene stoffen	:   Bileşenlerden hiçbiri liste içinde yer almaz

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Borstvoeding

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Vruchtbaarheid

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Ontwikkeling

### Danimarka

:   Bileşenlerden hiçbiri liste içinde yer almaz

: n-hekzan liste içinde yer alır

:   Bileşenlerden hiçbiri liste içinde yer almaz

Danimarka Ulusal Yönetmeliği	:   18 yaş altındaki gençlerin, ürünü kullanmasına izin verilmemektedir.

Ürün ile çalışan gebe/emziren kadınların, doğrudan temas etmemeleri gerekir

Atık işlemi ve kullanım esnasında, Danimarka Çalışma Ortamı Yetkililerinin kanserojenler ile çalışmaya ilişkin belirlediği gerekler izlenmelidir

## Kimyasal güvenlik değerlendirilmesi

Herhangi bir kimyasal güvenlik değerlendirmesi yapılmamıştır

# KISIM 16: Diğer bilgiler

| Kısaltmalar ve akronimler: |  |
| --- | --- |
| ADN | Tehlikeli Malların İç Suyollarında Uluslararası Taşımacılığına ilişkin Avrupa Anlaşması |
| ADR | Tehlikeli Malların Karayollarında Uluslararası Taşımacılığına ilişkin Avrupa Anlaşması |
| ATE | Akut toksisite tahmini |
| BLV | Biyolojik sınır değeri |
| CAS No | Kimyasal Kuramlar Servisi Numarası |
| CLP | Sınıflandırma Etiketleme Ambalajlama Yönetmeliği; 1272/2008 sayılı Yönetmelik (AT) |
| DMEL | Türetilmiş Minimal Etki seviyesi |
| DNEL | Türetilmiş - Tesirsizlik Seviyesi |
| EC50 | Ortalama etkili derişim |
| EC No | Avrupa Topluluğu Numarası |
| EN | Avrupa Standardı |
| IATA | Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği |

| IMDG | Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Yükler |
| --- | --- |
| LC50 | Ortalama ölümcül derişim |
| LD50 | Ortalama ölümcül doz |
| LOAEL | Gözlenmiş En Düşük Yan Etki Seviyesi |
| NOAEC | Olumsuz Etki Gözlenmeyen Derişim |
| NOAEL | Olumsuz Etki Gözlenmeyen Seviye |
| NOEC | Etki Gözlenmeyen Derişim |
| OEL | Mesleki Maruz Kalma Limiti |
| PBT | Kalıcı Biyobirikimli Zehirli |
| PNEC | Öngörülen Etki Gözlenmeyen Derişim |
| REACH | 1907/2006 sayılı Kimyasal Yönetmelik (AT) ile ilgili Kayıt, Değerlendirme, Yetkilendirme ve Kısıtlama |
| RID | Tehlikeli Malların Demiryoluyla Uluslararası Taşınmasına ilişkin Mevzuat |
| SDS | Güvenlik Bilgi Formu |
| vPvB | Çok Kalıcı ve Çok Biyobirikimli |
| WGK | Su Tehlike Sınıfı |

| Veri kaynakları | : | 1907/2006 CE sayılı düzenlemede değişiklik oluşturan, 67/548/CEE ve 1999/45/CE direktiflerini değiştiren ve yerine geçen, madde ve karışım etiketleme, ambalajlama ve sınıflandırmaya yönelik 16 Aralık 2008 tarihli AVRUPA PARLEMENTOSU 1272/2008 sayılı, 16 Aralık 2008 tarihli AB DÜZENLEMESİ. |
| --- | --- | --- |

| 1272/2008 [CLP] AB yönetmeliği uyarınca sınıflandırma: |  |
| --- | --- |
| Aerosol 1 | H222;H229 |
| Skin Irrit. 2 | H315 |
| Repr. 2 | H361 |
| STOT SE 3 | H336 |
| STOT SE 3 | H335 |
| STOT RE 2 | H373 |
| Aquatic Chronic 2 | H411 |

| H ve EUH ifadelerinin tam metni: |  |
| --- | --- |
| Acute Tox. 3 (Dermal) | Akut toksisite (cilt yolu), Zararlılık Kategorisi 3 |
| Acute Tox. 3 (Inhalation) | Akut toksisite (soluma), Zararlılık Kategorisi 3 |
| Acute Tox. 3 (Oral) | Akut toksisite (ağız yolu), Zararlılık Kategorisi 3 |
| Aquatic Chronic 2 | Sucul ortam için zararlı - Kronik zararlılık, Kategori 2 |
| Aquatic Chronic 3 | Sucul ortam için zararlı - Kronik zararlılık, Kategori 3 |
| Asp. Tox. 1 | Aspirasyon zararı, Zararlılık Kategorisi 1 |
| Flam. Gas 1 | Alevlenir gazlar, Zararlılık Kategorisi 1 |
| Flam. Liq. 2 | Alevlenir sıvılar, Zararlılık Kategorisi 2 |
| Press. Gas | Basınç altındaki gazlar |
| Skin Irrit. 2 | Cilt aşınması/tahrişi, Zararlılık Kategorisi 2 |

| STOT RE 2 | Belirli hedef organ toksisitesi – Tekrarlı maruz kalma, Zararlılık Kategorisi 2 |
| --- | --- |
| STOT SE 3 | Belirli hedef organ toksisitesi – Tek maruz kalma, Zararlılık Kategorisi 3, Narkoz |
| STOT SE 3 | Belirli hedef organ toksisitesi – Tek maruz kalma, Zararlılık Kategorisi 3, Solunum yolu tahrişi |
| H220 | Çok kolay alevlenir gaz. |
| H222 | Çok kolay alevlenir aerosol. |
| H225 | Kolay alevlenir sıvı ve buhar. |
| H229 | Basınç altındadır: sıcaklık etkisi altında patlayabilir. |
| H301 | Yutulması halinde toksiktir. |
| H304 | Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür. |
| H311 | Cilt ile teması halinde toksiktir. |
| H315 | Cilt tahrişine yol açar. |
| H331 | Solunması halinde toksiktir. |
| H335 | Solunum yolu tahrişine yol açabilir. |
| H336 | Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir. |
| H373 | Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir. |
| H411 | Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki. |
| H412 | Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki. |

SDS EU (REACH EK II)

SORUMLULUK REDDİ Bu Güvenlik Bilgi Formundaki bilgiler, güvenilir olduğuna inandığımız kaynaklardan temin edilmiştir. Ancak, doğruluklarına dair açık veya üstü kapalı bir garanti verilmeden sunulmaktadır. Ürünün elleçlenme, depolanma, kullanım ya da bertaraf edilme koşulları veya yöntemleri kontrolümüz dışındadır ve bilgimiz dahilinde olmayabilir. Bu ve benzeri sebeplerden dolayı, ürünün elleçlenmesi, depolanması, kullanımı veya bertaraf edilmesinden doğabilecek her türlü kayıp veya hasara dair sorumluluğu reddediyoruz. Bu Güvenlik Bilgi Formu, yalnızca bu ürünün kullanımı için hazırlanmıştır. Eğer ürün başka bir üründe bileşen olarak kullanılırsa bu Güvenlik Bilgi Formundaki bilgiler geçersiz olabilir.